附：项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 交换机 | 1.名称:PoE交换机 2.功能:6口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供6个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余4个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率60W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 交换机 | 1.名称:PoE交换机 2.功能:10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 光纤连接 | 1.模式:1个千兆SFP端口，1个千兆RJ45端口 需外接光模块，即插即用 可搭配千兆单模/多模、单纤/双纤SFP光模块 | 端口 | 7 |  |  |
| 4 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 2.类别:传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：80°；垂直：43°；对角：94°； 通用行为分析：区域入侵；绊线入侵； 智能编码：H.264：支持H.265：支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；乐橙云； 预览最大用户数：20个（总带宽：72Ｍ）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 台 | 27 |  |  |
| 5 | 监控摄像设备 | 1.名称:枪型摄像机 2.类别:传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：85°；垂直：45°；对角：100°； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在1080P分辨率及以下支持）； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽：48M）； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 监控立杆 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:管径：114-76mm 1.8个厚 底座：￠250mm 厚度12mm 安装孔：4*￠20mm 材质：镀锌钢管 表面处理：静电喷塑 地笼尺寸：145*145*400 对角205，地笼m14的钢筋 m16的螺母 | 根 | 13 |  |  |
| 7 | 设备支架 | 1.材质:1.5米双枪位抱柱壁装支架(48圆管） | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 分线接线箱（盒） | 1.名称:室外监控防水箱 2.材质:300*400*180加厚铁防水箱 | 个 | 7 |  |  |
| 9 | 配线 | 1.名称:无氧铜 2.型号:RVV 3.规格:2*1.5mm2 | m | 800 |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称:PVC 2.规格:DN20 | m | 1600 |  |  |
| 11 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:产品结构： ●导体：实心无氧退火软裸铜导体 Φ0.53mm ●绝缘：HDPE Φ1.1mm ●护套：聚氯乙烯PVC或低烟无卤阻燃料LSZH | m | 2100 |  |  |
| 12 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.线缆对数:12芯单模 | m | 530 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |